低频信号调理电路（C）

一、 任务

设计并制作一个低频信号调理电路，其组成如图1所示。包括放大器与滤波器等部分，其中，放大器增益可控；滤波器的类型（低通、高通或带通）以及通带、截止频率等参数可控。

图1. 低频信号调理电路组成

二、 要求

# 1. 基本要求

（1）调理电路的输入可以从 mp3或信号源输入低频（100Hz～100kHz）信号，输出可以带600Ω负载或驱动8Ω喇叭（2～5W）。

（2）放大器部分。输入低频正弦信号电压振幅为10mV，电压增益为0～40dB，可扩展到60 dB；增益步进程控可调，步进越小越好；电压增益误差不大于5%；通频带为100Hz～100kHz，接600Ω负载时，放大器输出电压无明显失真。

（3）滤波器部分。当设置为低通滤波器时，其-3dB截止频率fc分别为3.4kHz、20kHz和50kHz三档程控可调。当设置为高通滤波器时，其-3dB截止频率fc分别为200Hz、10kHz和30kHz三档程控可调。当设置为带通滤波器时，其带宽为300Hz～3.4 kHz。以上滤波器的截止频率的误差均不大于5%。

# 2. 发挥部分

（1）具有AGC功能。当调理电路的信号输入接mp3信号时，滤波器应设置为带通滤波器，输出负载为8Ω喇叭，此时调理电路的输出信号幅度在10mV～5V间变化时，调理电路输出默认值保持在2V±0.1V内，波动越小越好。

（2） 能够显示输入信号幅度大小及频率高低。

（3） 其他自主发挥设计。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在10页之内。 | 20 |
|  | 完成第（1）项 | 5 |
|  | 完成第（2）项 | 25 |
|  | 完成第（3）项 | 25 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 5 |
| 总分 |  | 120 |