高速差模信号放大器(D)

一、任务

设计并制作一个具有差分输入、单端输出功能的高速差模信号放大器。

图1. 差模信号源及其与差模信号放大器连接示意图

二、要求

（1） 自制一个差模信号源，实现将单端信号 Vin转换为差模信号输出（VA、VB）。单端信号 Vin为正弦波，频率范围为 DC～20MHz，振幅为100mV～2V。差模信号源的要求如下：

a. 差模信号源的输入阻抗为50Ω，VA、VB路对地输出阻抗为 50Ω；

b. 输出差模信号对称，无明显失真；

c. 差模信号源的放大倍数为2（差模信号源的放大倍数定义为（VA- VB）/ Vin）；

d.  VA、VB端的直流分量在±2.0V范围内可手动调节（见说明（2））。

（2） 设计一个差模信号放大器，其中输入信号 VC、VD对地电压范围为±4V；（VC – VD）的最大输入范围为 ±4V；要求（见说明（3））

a. 输出单端信号 VE的最大允许输出范围应能达到±4V；

b. VC、VD输入阻抗应大于或等于 150kΩ，VE端的输出阻抗为 50Ω；

c. 差模信号放大器的增益（定义为VE / ( VC–VD)）可设定为 1倍或10倍。

（3） 连接差模信号源及差模信号放大器，要求：

a. 设定差模信号放大器的增益为10倍，在DC-20MHz范围内，Vin到VE的带内起伏不大于1dB；并尽可能扩展 1dB起伏带宽（见说明（4））。

b. 设定差模信号放大器的增益为 10倍，当 Vin接地时，VE的输出振幅不大于 10mV,  VE的输出直流偏置的绝对值不大于 50 mV。

c. 设定差模信号放大器增益为10倍时，调节VA、VB上的输出直流分量在±2V间变化时，输出VE应无明显失真；

d. 设定差模信号放大器增益为1倍时，改变Vin为频率 DC～3MHz，振幅100mV～2V的方波信号时，输出信号 VE应无明显失真。

（4）设定差模信号放大器的增益为10，在（3）a中测得的1dB起伏带宽范围内测量差模信号放大器的共模抑制比，要求在 DC～1MHz的共模抑制比不小于 40dB，1MHz～20MHz的共模抑制比不小于32dB。（见说明（5））

（5）其他创新发挥；

三、说明

（1）本题制作不超过两块印制电路板，要求如下：

①电路板为单双面板，长宽不超过 6cm×10cm；

②在线路所在层利用 Place String 放置自己组的编号，大小适中；

（2）VA，VB的直流分量如图2中 VDC所示：

图2  Vin 、VA、VB与VDC的图例（此时差模信号源的放大倍数为 1）

（3）测试2（2）时，可以使用自制差模信号源，或台式信号源输出的差模信号对；

（4）1dB起伏带宽的定义:

图3   1dB 起伏带宽示意

串联单端转差分电路和差模信号放大器，设定差模信号放大器的增益电路为 10 倍，在 Vin处输入振幅为200mV 的正弦信号，从 1KHz 开始向上增加 Vin的频率，当VE的振幅降低到小于3.56V，或VE的振幅上升到大于 4.49V 时，记录此时 Vin的频率为f1dB。

(5)  差模信号放大器的共模抑制比测量方法：调节输入正弦信号Vin2的振幅为4V，通过等长走线确保VC和VD的输入同相（注意信号源与差模信号放大器应就近共地），调节 Vin2的频率（-1dB带宽范围内）并记录对应频率下VE的输出信号振幅。

图4. 共模抑制比测量示意图

（6）作品输入和输出连接均用BNC公制接头。

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在10页之内。 | 20 |
|  | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 40 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
| 总分 |  | 120 |