简易数字交流电桥(E)

一、任务

设计出一数字交流电桥，其利用自身生成的正弦波给交流电桥供电，检测传感器的交流阻抗。

二、要求

1．基本要求

（1）外部供电电压为干电池，需设计固定输出正弦波：2V AC，1000Hz的交流电源，并利用电源模块生成±15V DC直流电源 和5V DC直流电源。其中2V AC，1000Hz正弦波为交流电桥供电，±15V DC直流电源为采集电路（即放大电路、有效值转换模块和AD模块）供电，5V DC直流电源为数据处理电路（即CPU模块）供电。

（2）某传感器的输入交流阻抗：0Ω～200kΩ,其容抗和感抗忽略不计。通过数字交流电桥对其测量，精度要求：

Z=0Ω～99Ω范围 ：精度为±0.5Ω；

Z=100Ω～999Ω范围：精度为±2Ω；

Z=1000Ω～9999Ω范围：精度为±Z×5%；

Z=10kΩ～200kΩ范围：精度为±Z×10%。

（3）具备CAN通讯能力，通讯速率为512k。

（4）通过上位机显示阻抗值。

2．发挥部分

(1) 电池采用可充电的蓄电池或锂电池，并设计相应的充电电路和保护电路，充电输入电压为市电。

（2）能对采集电路进行自检测；

(3) 低阻抗档向高阻抗档采集转换时间不超过0.2s；

（4）上位机程序具备数据实时存储和曲线显示功能。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用软件绘制。字数控制在10页之内。 | 20 |
|  | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 25 |
|  | 完成第（3）项 | 5 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 25 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 5 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 总分 |  | 120 |

四、说明：

1、制作时应合理设置测试点，以方便测试。

2、设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。